https://www.europanostra.at/spitz

Turmdach der Pfarrkirche St. Mauritius in Spitz

Preis: Eorpa Nostra Award

Jahr: 2025

Kategorie: Conservation and Adaptive Reuse

## Das einzige vollständig erhaltene spätmittelalterliche, polychrome Turmdach Österreichs

## Die in erhöhter, weithin sichtbare Pfarrkirche St. Mauritius gilt als Wahrzeichen von Spitz an der Donau. Im Laufe der nach einem Hagelunwetter am 23. August 2020 einsetzenden Forschungen und Planungen sowie der 2023 abgeschlossenen Restaurierungsarbeiten zeigte sich, dass hier ein überregional bedeutender, bauzeitlicher Gesamtbestand eines spätmittelalterlichen Kirchturmdaches weitgehend im Original erhalten ist.

Nach außen hin prägen die mit etwa 8.000 keramischen Flachziegeln polychrom eingedeckten Dachflächen das Bild des Turmhelmes. Das Verlege-Design lässt sich als eine Blumenwiese innerhalb eines eingezäunten Bereichs deuten, als ein Garten, der als Symbol für den Himmel und das ewige Leben im Einklang mit der Schöpfung und mit Gott gilt. Dieses Bild ist besonders auch vor dem realen Hintergrund der die Kirche umgebenden Spitzer Weingärten und Wiesen reizvoll.
Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Daches und seiner Deckung erfolgte die Instandsetzung mit besonderer Vorsicht. Ziel war der Erhalt der Substanz im Bestand, die denkmalgerechte Ergänzung und die Wiedergewinnung des historisch überlieferten Programms.

## Die Dachflächen des Hauptdaches und der Dacherker wurden mit hoch gebrannten, in den vier Grundfarben Grün, Rot-Braun, Weiß und Gelb glasierten Tonziegeln eingedeckt. Heute gehören etwa 80 % der vorhandenen Ziegel zum Bestand der ersten Deckung. Für die Flächen wurden Flachziegel mit einem spitzbogenförmigen unteren Abschluss in einer Dreifachdeckung verlegt. Die Dachziegel wurden mittels Nägel an der Lattung befestigt sowie an Graten und First in Mörtel gesetzt.

Weiterführende Informationen

Adresse: Kirchenplatz 12, 3620 Spitz an der Donau, Österreich

Dauer des Projektes: 1. Jänner 2022 - 31. August 2023

Kontaktperson:

Dipl.-Ing. (Arch.) Dr.techn. Gerold Eßer

Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Niederösterreich

E: gerold.esser@bda.gv.at

T: +43 676 88325 427

Info@europanostra.at

Wettbewerb: European Heritage Awards / Europa Nostra Awards (2025)

Kategorie: Conservation & Adaptive Reuse

## Links

Bundesdenkmalamt:

Ein spätmittelalterliches Turmdach mit polychromer Deckung

Bundesdenkmalamt:​

Die Pfarrkirche St. Mauritius in Spitz

​

Bundesdenkmalamt:

Symposium - Ein Leuchtturmprojekt im Welterbe Wachau

​

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards:

https://www.europanostra.org/european-commission-and-europa-nostra-announce-the-winners-of-europe-top-heritage-awards-2025/

​

Stimme ab für den Publikumspreis 2025:
https://vote.europanostra.org